软件详细设计说明书

1.5 kW OBC 监控、保护、时序与通信软件

基于 Main wf4(2) 硬件原理图 / GD32F303RET6

核心架构：NCP1654 完成 PFC 模拟闭环，NCP4390 完成 LLC/同步整流控制；MCU 不直接闭合功率环路，负责参考量设定、启动停机时序、测量、分层保护、CAN 通信、诊断与数据管理。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.3 |
| 硬件依据 | Main wf4(2).pdf（2026-08-13 导出）+ AUX Power and CAN.pdf |
| 固件基线 | wdsll/stm32f407_Eth_Fsmc，分支 1.5KW_OBC，目录 0824（2026-09-03 工作副本；P0-1 下溢补丁、llc_enable/disable 低有效封装已入源码） |
| 目标读者 | 客户研发、软件、硬件、测试、系统与质量团队 |
| 文档状态 | wf4(2) 原理图核对更新版；引脚映射/AC采样链/预充时序已同步；VOUT 分压等标定项待冻结 |

2026 年 8 月

## 十、新增待确认项：D-11 VOUT/VBT 分压系数与满电量程；D-12 main.h 四处引脚宏修正并回归 GPIO 初始化；D-13 LLC_EN/HARD_PRO/继电器有效极性样机标定（I/O 极性标定表）。

九、温度通道确认：T_TR=PC4、T_LLCMOS=PB1（wf4(2)）；4 路 NTC + FAN_CS 仍未进 ADC 扫描序列，过温保护数据源维持缺失（开放项维持）。

八、硬件保护链确认在板：U12A/U12B（LTC393）、U14（SN74LVC1G14）、U15（OR）、U16（SN74LVC1G175 D 触发器）及 HARD_PRO/DRIVER_EN 网络在 wf4(2) 完整存在。protect_fault_active_hw() 的 #if 1 return false 为联调临时措施，量产前必须恢复轮询并核对有效极性（图纸注释低=故障，代码 #else 分支判高，二者矛盾）。

七、P0 缺陷闭环复核：power_supervisor_request(enable) 参数缺陷、PRECHARGE fall-through 均已修复（enter_state 一次性动作重构）；CAN 0x180x 帧格式问题随 CAN 整体禁用（联调设计意图）而挂起，CAN 集成阶段须解决；DMA 旧样本风险仍在（main.c 未判定 copy 返回值，建议 if(adc_multi_copy_if_ready())）。

六、母线口径：目标 390V（原 380V/400V 口径作废，VBUS_TARGET_V 死宏建议删除）。VBUS_OVP=420V 对 390V 裕量仅 7.7%，需结合 NCP1654 环路过冲实测确认。母线建立为两段式：RT1（56Ω）对 EC3/EC4（660µF）预充至整流峰值约 320V（RC≈37ms，数百 ms 完成）→ KP1 闭合旁路 → NCP1654 升压至 390V；pfc_is_ready 的 360V 放行门限物理含义正确（预充电平 320V 不会误放行）。

五、CC/CV 标定注记（wf4(2) 图纸标注）：CC 链 CUR-PWM → RC（R188/R189 100K+C132/C133）→ U11A/U11B（LM2904）→ D23 → NCP4390 COMP，图纸标注“25A 对应 0.5V”“电流 DA 衰减系数 0.5”；CV 链 CV_PWM → R132/R129(3K) → Q12 → C86/C87(220nF) → R116(10K)/R117(5.1K) 注入 FB（NCP4390 FB 基准 2.4V），CV 目标 40~89V 处于调试中。软件 CV_REFERENCE_MAX_V=85、CC_REFERENCE_MAX_A=20 的占空比换算须按上述链路重新标定。

四、VOUT/VBT 分压开放项（D-11，重要）：图纸 VOUT_SENSE_1/VBT_SENSE_1 链为 4×30kΩ 串联 + 5.1kΩ 下臂（比例 1/24.53），与 main.h 现值 VOUT_RTOP=240k/VOUT_RBOT=4.7k（比例 1/52.06）不一致，换算系数差约 2.12 倍；且按图纸值 84V 满电时 ADC 端已达 3.43V 超出量程，VOUT_OVP=94V 的软件判据不可测。必须以万用表实测分压链后冻结换算系数，必要时硬件调整分压比。

三、AC 采样链（wf4(2)）：L_IN2/N_IN2 → 4×330kΩ+5.1kΩ（R225/R234/R235/R236/R240）→ IC4 NSI1311-DSWVR（增益 1）→ PA1。REF_1V65 中点偏置已取消，PA1 波形为全波整流单极性信号，RMS 按根号 E[x²] 计算（与现行代码一致）；原 §7.2 的双极波形/减均值算法作废。IC3D（LM324）仅作缓冲。

二、新增 P0：源码 main.h 四处引脚宏与 wf4(2) 不符（LLC_EN=PB15 应为 PC6、HARD_FAULT_CLR=PB14 应为 PB15、LLC_FAULT_CHECK=PB12 应为 PB13、BUS_VOL_ADJ=PA6/TIMER2_CH0 应为 PB0/TIMER2_CH2），疑似引脚整体错位一格。按当前宏初始化 GPIO 会把 LLC_EN 驱动到 HARD_FAULT_CLR 光耦、把清锁存脉冲打到 LLC_EN 网络、故障检测读空脚。上功率前必须先修正 main.h。PA6 在 wf4(2) 中为 I_SENSE 独占，此前评审中“PA6 双重定义冲突”的结论是宏错误所致，正式撤销。

一、引脚映射更新（wf4(2) 高清渲染逐脚核对）。BUS_VOL_ADJ=PB0/U17.26（TIMER2_CH2 默认映射）；LLC_EN=PC6/U17.37；HARD_FAULT_CLR=PB15/U17.36；LLC_FAULT_CHECK=PB13/U17.34；CUR_PWM=PA0/U17.14（原“PB13/U17.34 冲突”疑云解除，U17.34 实为 PB13）。其余：AC=PA1、FAN_CS=PA2、BUS=PA3、T_CASE=PA4、VOUT=PA5、I_SENSE=PA6、T_PFC=PA7、CV=PA8、OUT_RELAY=PA9、CAN_RXD/TXD=PA11/PA12、SWD=PA13/PA14、T_TR=PC4、VBT=PC5、T_LLCMOS=PB1、TXD/RXD=PB10/PB11、SCL/SDA/WP1=PB6/PB7/PB5、FAN_CTL=PC12、RELAY_PFC_EN_1=PC10、RED/GREEN_LED=PC8/PC9。

# V1.3 修订摘要（2026-09-04，基线 Main wf4(2).pdf + AUX Power and CAN.pdf）

# 文档控制

本说明书将原理图中的硬件信号转换为可实现、可验证的软件需求。凡原理图和当前代码已经确认的内容使用“已确认”；凡为完善量产软件而提出的建议使用“建议设计”；凡缺少整车协议、器件型号或标定数据的内容标为“待确认”。

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-05 | 首次建立硬件到软件映射、完整模块设计、CAN/I²C 原理及建议协议 | 项目组 |
| V1.1 | 2026-08-06 | 确认 AC 为 1.65 V 中点偏置双极波；修订 RMS 算法约束并补充软件实现边界 | 项目组 |
| V1.2 | 2026-08-06 | 以 0824 实际源码为基线；新增变量命名规范、端到端变量矩阵、逐模块实现状态及代码风险 | 项目组 |
| V1.3 | 2026-09-04 | 按 wf4(2) 原理图超清核对更新：① 引脚映射修正（BUS_VOL_ADJ=PB0/PC6=LLC_EN/PB15=HARD_FAULT_CLR/PB13=LLC_FAULT_CHECK/CUR_PWM=PA0 定格，PA6 冲突结论撤销）；② AC 采样链改为整流波形 RMS（取消 REF_1V65）；③ 补两段式预充时序（320→390V）与母线 390V 口径；④ P0 缺陷闭环复核；⑤ 新增开放项 D-11~D-13 | 项目组 |

## 资料依据与优先级

- Main wf3.pdf：硬件连接、器件、网名和 MCU 引脚的首要依据。

- wdsll/stm32f407_Eth_Fsmc，1.5KW_OBC 分支，0824/App 与 0824/HW：本版变量、接口、状态机和实现状态的唯一代码基线。

- 代码基线提交 7ebc9c626caa4429c67ca1cac737432cc003e4c8（提交说明 080601）；仓库 build_log.txt 记录 0 Error、0 Warning。

- Library /1.5KW/main.c、历史 monitor_fw_5khz 与 wdsll/OBC 安全骨架：算法演进参考，不作为本版“已实现”判定依据。

- 客户 CAN 矩阵、充电业务需求、器件数据手册和标定文件：后续冻结时应覆盖本文中的建议值。

# 目录

| 前半部分 | 后半部分 |
| --- | --- |
| 1. 系统范围与软硬件边界 | 10. CAN 通信原理与协议设计 |
| 2. 原理图模块与软件功能映射 | 11. I²C 原理与数据存储设计 |
| 3. MCU 信号与驱动设计 | 12. UART、SWD、看门狗与启动自检 |
| 4. 软件架构、变量命名与一一对应 | 13. 软件模块接口与数据结构 |
| 5. 调度、中断与运行时约束 | 14. 参数、标定和版本管理 |
| 6. 功率上电/充电状态机 | 15. 诊断、日志与可观测性 |
| 7. ADC 测量与物理量换算 | 16. 测试、验证与验收 |
| 8. 参考量、继电器、风扇与指示控制 | 17. 当前实现差距与开发排程 |
| 9. 保护与故障管理 | 附录 A~E：周期、CAN、I²C、待确认项与变量字典 |

# 1. 系统范围与软硬件边界

## 1.1 系统目标

本软件运行于 GD32F303RET6，管理 1.5 kW OBC 从安全上电、待机、PFC 建压、LLC 启动、输出继电器吸合、CC/CV 充电到停机/故障锁存的全过程。软件的第一目标是安全确定性，其次是测量准确性、通信完整性和可诊断性。

支持 90~264 Vac 输入监控；实际硬件量程和保护阈值必须以样机标定为准。

支持输出电压、电流、电池端电压、母线电压和关键温度监控。

通过 PWM-to-DC 或滤波参考信号设定 CV、CC 及 BUS_VOL_ADJ，不在 MCU 内直接调节高频功率 PWM。

通过隔离 CAN 与整车/上位机交换命令、设定值、状态、测量和故障。

预留 I²C 用于非易失参数或低速外设；原理图当前未确认从设备，量产功能必须条件编译并做设备存在性检测。

## 1.2 控制责任边界

| 对象 | 硬件职责 | MCU 软件职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFC / NCP1654 | 电流整形、母线稳压、开关驱动与模拟保护 | 交流/母线监控、继电器时序、启停许可、异常停机 | 不得用 1 kHz 软件 PI 代替芯片快速闭环 |
| LLC / NCP4390 | 谐振控制、驱动/同步整流、快速过流/故障 | LLC_EN、CC/CV 参考、启动斜坡、输出继电器与故障清除 | 不得把软件 ADC 当作短路的首道保护 |
| MCU | 数字管理平台 | 状态机、协议、标定、故障、日志、看门狗 | 任何复位/异常期间不得无条件使能功率级 |
| 硬件锁存保护 | 微秒级关闭功率器件并锁存 | 读取 LLC_FAULT_CHECK，锁存软件故障，满足条件后脉冲清除 | 活动故障未消失时不得反复清除 |

安全原则：继电器、LLC_EN、CV/CC 参考在 MCU 上电复位、代码跑飞、看门狗复位和通信超时状态下都必须落入定义好的安全值。

# 2. 原理图模块与软件功能映射

图 2-1  EMI 与 PFC 模块（Main wf3 局部）

## 2.1 EMI、整流与 PFC

NCP1654BD133R2G 为模拟 PFC 控制器，栅极驱动经 U2 IVCR1402Q（wf4(2) 新增）。原理图给出 RELAY_PFC_EN、BUS_VOL_SENSE、AC_VOL_SENSE 与 BUS_VOL_ADJ（PB0，经 OP2 光耦注入 PFC_FB）等 MCU 相关信号。母线建立为两段式：RT1 预充至约 320V（整流峰值）→ KP1 旁路 → PFC 升压至 390V。

| 硬件信号/模块 | 软件模块 | 主要算法或动作 | 安全反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC_VOL_SENSE / PA1 | measurement_ac | 5 kHz 均匀采样；200 ms 真 RMS；掉电/过欠压判定 | 输入越界时禁止启动；运行中受控停机 |
| BUS_VOL_SENSE / PA3 | measurement_bus | 分压换算、IIR、建压判定、母线异常监控 | 过压立即关 LLC/PFC 许可；欠压先断输出 |
| RELAY_PFC_EN_1 / PC10 | pfc_supervisor | 预充/主继电器时序、最小吸合时间、抖动抑制 | 默认断开；故障时释放 |
| BUS_VOL_ADJ / PB0 | reference_output | PWM-to-DC 参考、软启动辅助或轻载降压 | 限定占空比和变化率；异常回安全占空比 |
| NCP1654 | pfc_supervisor | 只管理芯片外围许可与状态，不实现快速电流环 | 由模拟保护先行，软件做二次锁存 |

图 2-2  LLC、同步整流、CC/CV 反馈与输出模块（Main wf3 局部）

## 2.2 LLC 与输出级

NCP4390DR2G 负责 LLC 原边驱动、同步整流及内部模拟控制。MCU 通过 LLC_EN 管理启停，通过 CUR_PWM/CV_PWM 形成电流/电压参考，通过 VOUT_SENSE、VBT_SENSE、I_SENSE 判断输出状态，并在稳定后吸合 OUT_RELAY。

| 信号 | 方向 | 软件职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLC_EN / PB15 | 输出 | 启动/停机许可；状态机唯一写入口 | 上电默认低；使能前必须满足输入、母线、温度、无故障 |
| CUR_PWM / PA0(代码)，PB13/U17.34(原理图待确认) | 输出 | CC 电流设定；软斜坡；通信设定限幅 | 引脚冲突未冻结前禁止使能；占空比-电流关系需标定 |
| CV_PWM / PA8 | 输出 | CV 电压设定；软斜坡；终止阶段管理 | 占空比-电压关系需标定 |
| OUT_RELAY / PA9 | 输出 | LLC 输出稳定后吸合；停机先断继电器再关 LLC（按硬件验证优化） | 禁止带大压差吸合；需设置最小保持与释放时间 |
| LLC_FAULT_CHECK / PB12 | 输入 | 硬故障异步/1 ms 采样、锁存、上报 | 活动即进入 FAULT_LATCHED |
| HARD_FAULT_CLR / PB14 | 输出 | 故障源消失且收到授权后输出清除脉冲 | 脉宽、稳定等待和重试次数受限 |

## 2.3 辅助电源、采样、风扇与 LED

图 2-3  采样、风扇、LED 与故障逻辑（Main wf3 局部）

辅助电源提供 +12 V、+5 V、+3.3 V、A3V3 与隔离侧电源。软件无法替代电源时序，但必须在启动自检中验证关键 ADC/故障输入的合理性。

AC 采样（wf4(2)）为 4×330kΩ+5.1kΩ 分压后经 IC4 NSI1311（增益 1）送 PA1，REF_1V65 中点已取消，波形为全波整流单极性信号；输出电流经 3×0.01Ω 分流与 NCS325 放大。

四路温度：外壳、PFC MOS、变压器、LLC MOS；另有 FAN_CS 用于风扇开路/堵转诊断。

红/绿 LED 由状态服务统一管理，严禁业务模块直接抢占 GPIO。

## 2.4 CAN 与 I²C

图 2-4  ISO1050 隔离 CAN、终端与浪涌/共模防护（Main wf3 局部）

CAN 采用 ISO1050，MCU 侧 3.3 V、总线侧 ISO_5V/ISO_GND，外侧包含串联电阻、终端/滤波、共模扼流圈与 TVS。I²C 在 MCU 上仅看到 PB6/SCL、PB7/SDA、PB5/WP1 的预留网络，未在该页确认外部 EEPROM/传感器器件。

I²C 硬件待确认：若 SDA/SCL 未配置外部上拉，必须在下一版硬件增加 2.2~4.7 kΩ（具体值由电容负载与速率计算）；不要依赖 MCU 内部弱上拉作为量产总线上拉。

# 3. MCU 信号与驱动设计

图 3-1  GD32F303RET6 核心引脚与调试接口（Main wf3 局部）

## 3.1 已确认引脚映射

| MCU | 网络名 | 类型 | 软件功能 | 复位/安全状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | CUR_PWM（当前代码） | PWM 输出 | CC 参考 | 与原理图 PB13/U17.34 冲突待确认 |
| PA1 | AC_VOL_SENSE | ADC | 交流瞬时/RMS | 模拟输入 |
| PA2 | FAN_CS | ADC | 风扇电流诊断 | 模拟输入 |
| PA3 | BUS_VOL_SENSE | ADC | 高压母线监控 | 模拟输入 |
| PA4 | T_SENSE_CASE | ADC | 外壳温度 | 模拟输入 |
| PA5 | VOUT_SENSE | ADC | 输出电压 | 模拟输入 |
| PA6 | I_SENSE | ADC | 输出电流 | 模拟输入 |
| PA7 | T_SENSE_PFCMOS | ADC | PFC MOS 温度 | 模拟输入 |
| PA8 | CV_PWM | PWM 输出 | CV 参考 | 安全最小占空比 |
| PA9 | OUT_RELAY | GPIO 输出 | 输出继电器 | 低/断开 |
| PA11/PA12 | CAN_RXD/CAN_TXD | CAN | 隔离 CAN | 外设接管 |
| PA13/PA14 | SWD_DIO/SWD_CLK | SWD | 下载调试 | 保留 |
| PB0 | BUS_VOL_ADJ | PWM/ADC 复用确认 | 母线参考调节 | 安全占空比 |
| PB1 | T_SENSE_LLCMOS | ADC | LLC MOS 温度 | 模拟输入 |
| PB5/PB6/PB7 | WP1/SCL/SDA | GPIO/I²C | 存储/外设预留 | 未启用时高阻输入 |
| PB10/PB11 | TXD/RXD | USART | 调试/工装 | 接收输入、发送空闲高 |
| PB12 | LLC_FAULT_CHECK | GPIO 输入 | 硬件故障 | 上拉/下拉极性待确认 |
| PB13 | CUR_PWM（原理图候选） | PWM 输出 | CC 参考 | 与当前代码PA0冲突；冻结后配置 |
| PB14 | HARD_FAULT_CLR | GPIO 输出 | 清除硬件锁存 | 低 |
| PB15 | LLC_EN | GPIO 输出 | LLC 使能 | 低 |
| PC4 | T_SENSE_TR | ADC | 变压器温度 | 模拟输入 |
| PC5 | VBT_SENSE | ADC | 电池端电压 | 模拟输入 |
| PC6 | TEST1 | GPIO | 测试点 | 输入/不驱动 |
| PC8/PC9 | RED_LED/GREEN_LED | GPIO 输出 | 状态指示 | 红灯按硬件极性 |
| PC10 | RELAY_PFC_EN_1 | GPIO 输出 | PFC 继电器 | 低/断开 |
| PC12 | FAN_CTL | GPIO/PWM 输出 | 风扇控制 | 低/关闭或故障强制开 |

## 3.2 GPIO 驱动规则

所有功率输出必须由 board 层集中初始化，并在时钟/外设初始化之前先写安全电平。

应用层不得直接调用 gpio_bit_set/reset；只能调用 pfc_relay_set、llc_enable_set、output_relay_set、fan_set 等语义接口。

每个输出接口执行范围检查、状态许可检查和最终回读（若硬件支持）；没有物理反馈时记录“命令状态”，不可声称继电器实际吸合。

LLC_FAULT_CHECK 的有效电平必须通过示波器/短接测试确认，再固化为 BOARD_LLC_FAULT_ACTIVE_LEVEL。

# 4. 软件架构、命名策略和变量一一对应

| 层级 | 模块 | 职责 | 不得承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | charger_state_machine | 充电业务、启动停机、CC/CV 阶段、故障恢复 | 寄存器操作 |
| 安全层 | safety_manager / protect | 硬故障锁存、软件阈值、互锁、清除授权 | 通信报文解析细节 |
| 服务层 | measurement / reference / can / nvm / diag | 物理量、设定值、协议、存储、日志 | 直接修改其他模块私有状态 |
| 驱动层 | adc_dma / pwm / can_drv / i2c_drv / gpio / uart | 外设配置、中断、缓冲区、超时 | 业务状态机 |
| 板级层 | board_gd32f303 | 引脚、有效电平、安全状态、时钟映射 | 项目协议 |

## 4.1 推荐目录

firmware/

app/       charger_sm.c, power_supervisor.c, command_manager.c

safety/    protect.c, fault_manager.c, interlock.c

service/   measurement.c, reference.c, can_protocol.c, nvm.c, diag.c

driver/    adc_dma.c, pwm_ref.c, can_drv.c, i2c_drv.c, uart_log.c

board/     board_gd32f303.c, board_pins.h, board_config.h

config/    calibration.h, limits.h, protocol_cfg.h

tests/     unit/, hil/, calibration/

## 4.2 数据所有权

ADC DMA 缓冲仅由 DMA 写；测量模块在整帧完成标志后复制到快照结构。

measurement_snapshot_t 只由 measurement 发布，状态机只读。

charger_command_t 只由 CAN/本地工装解析后提交给 command_manager，再由其做范围和超时检查。

fault_bitmap 与首故障快照只由 fault_manager 写，其他模块通过 API 查询。

所有跨中断共享的标志使用 volatile，并通过短临界区或单生产者/单消费者规则保证一致性。

## 4.3 当前源码模块与实现状态

状态定义：已实现=存在可编译代码且主流程已调用；部分实现=已有骨架但缺少关键安全条件、标定或异常路径；待实现=仅有宏/注释/设计要求或完全无代码；阻塞=存在会导致错误行为或硬件映射尚未冻结的问题。

| 源码模块/入口 | 当前实现 | 状态 | 证据与缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| App/src/main.c | 120 MHz、SysTick、5 kHz TIMER3、主循环单标志调度、启动自检 | 部分实现 | 已进入主流程；无看门狗，启动失败永久 while；任务丢弃仅计数不触发降级 |
| HW/src/adc_dma.c | ADC0 五通道扫描、DMA0 CH0、AC RMS、直流量换算 | 部分实现 | 已有 FTF 检查函数；main 仍调用 void 复制并无条件使用样本，可能重复旧帧 |
| HW/src/protect.c | PB12 硬故障轮询、VOUT OVP、IOUT OCP、关继电器/LLC/PFC | 部分实现 | 温度保护被注释；无去抖、首故障快照、母线 OVP；清故障阻塞 10 ms |
| HW/src/pfc_control.c | PFC 继电器 OFF/RELAY_ON/RUN/FAULT 状态 | 部分实现 | 100 ms 后直接进入 RUN，未要求母线进入稳定窗口；UV 判定后备存在 |
| HW/src/llc_control.c | CAN设定、PFC请求、LLC_EN、输出继电器、状态上报 | 阻塞 | power_supervisor_request 忽略 enable 参数；PRECHARGE 缺 break；CV/TRICKLE/FINISHED 未实现 |
| HW/src/pwm_llc.c | CV_PWM/CC_PWM 20 kHz 初始化、占空比限幅与更新 | 部分实现 | 工程值仅按满量程线性映射；无标定曲线/斜率；CUR_PWM 引脚存在 PA0/PB13 冲突 |
| HW/src/can_comm.c | 500 kbps 初始化、RX中断、6字节命令、100 ms状态、3 s超时 | 阻塞 | 0x1801/0x1802 超过11位标准帧范围；无alive/CRC/Bus-Off/队列/一致性保护 |
| App/src/debug_printf.c | USART2 环形缓冲和主循环发送 | 部分实现 | 入队非阻塞；debug_tx_task 会等待TBE并一次排空，仍可能阻塞主循环 |
| I²C/NVM | PB5/WP1、PB6/SCL、PB7/SDA 宏定义 | 待实现 | 无 I²C 初始化、事务状态机、EEPROM/NVM、CRC、双副本或总线恢复代码 |
| 温度/风扇 | 原理图通道与部分宏 | 待实现 | 四路NTC/FAN_CS未进ADC扫描；换算函数位于 #if 0；FAN_CTL无策略 |
| IWDG/复位诊断 | 无 | 待实现 | 未初始化独立看门狗，未记录/上报复位原因 |

## 4.4 变量命名策略

硬件网络宏保持原理图大写词根：AC_VOL_SENSE、BUS_VOL_SENSE、LLC_EN；端口/引脚/通道分别追加 _PORT、_PIN、_CH。

运行变量使用小写 snake_case；全局对象以 g_ 开头，文件私有对象以 s_ 开头，函数形参不加前缀。禁止同一物理对象在不同模块使用 AC、VIN、LINE 三套词根。

量纲必须进入名字：_v、_a、_c、_hz、_ms、_us、_ohm、_duty、_count；ADC 原始码统一 _adc_count，CAN 线值使用 _dV/_dA 或明确 _x10。

布尔量使用 is_/has_/valid_ 或 _requested/_active/_latched；状态使用 _state；故障主码使用 _fault_code，位图使用 _fault_bits。

CAN 线值与工程值分层：报文结构保存整数缩放值，解析后立即转换为 charger_command_t 的 V/A 工程值；状态机不得直接使用 *_x10。

一个写入者原则：g_adc_multi 只由 measurement/adc_dma 发布；g_charger_state 只由 power_supervisor 状态迁移函数写；g_fault 只由 protect/fault_manager 写。

规范词根：交流输入统一 vac；高压母线统一 vbus；变换器输出统一 vout；电池端统一 vbat；输出电流统一 iout；恒压/恒流参考统一 cv_ref/cc_ref。网络名可保留 AC_VOL_SENSE 等硬件词根，但进入运行层后不再混用。

## 4.5 硬件到软件变量一一对应矩阵

| 原理图网络/引脚 | 当前源码符号 | 规范运行变量 | 单位/生产者 | 主要消费者 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC_VOL_SENSE / PA1 | g_adc_multi.ac_vol_raw / ac_vol_v / ac_vol_inst_v | g_measurement.vac_adc_count / vac_rms_v / vac_inst_v | count,V；adc_dma | 输入互锁、CAN、诊断 | 部分实现 |
| BUS_VOL_SENSE / PA3 | bus_vol_raw / bus_vol_v | vbus_adc_count / vbus_v | count,V；adc_dma | pfc_is_ready、BUS_UVP | 已实现 |
| VOUT_SENSE / PA5 | vout_raw / vout_v | vout_adc_count / vout_v | count,V；adc_dma | OVP、继电器、CAN | 已实现 |
| I_SENSE / PA6 | isense_raw / iout_a | iout_adc_count / iout_a | count,A；adc_dma | OCP、CAN | 待标定 |
| VBT_SENSE / PC5 | vbt_raw / vbat_v | vbat_adc_count / vbat_v | count,V；adc_dma | 电池存在、CAN | 已实现 |
| T_SENSE_* / PA4,PA7,PB1,PC4 | 通道宏；结构字段和函数被注释 | t_case_c / t_pfc_mos_c / t_llc_mos_c / t_transformer_c | °C；measurement | 降额、OTP、风扇 | 待实现 |
| FAN_CS / PA2 | FAN_CS_* 宏；采样字段被注释 | fan_current_a | A；measurement | 风扇开路/堵转 | 待实现 |
| CV_PWM / PA8 | s_cv_duty / s_voltage_reference_v | cv_ref_v / cv_pwm_duty | V,duty；reference | 模拟CV环参考 | 待标定 |
| CUR_PWM / PA0?PB13? | s_cc_duty / s_current_reference_a | cc_ref_a / cc_pwm_duty | A,duty；reference | 模拟CC环参考 | 硬件阻塞 |
| RELAY_PFC_EN_1 / PC10 | s_pfc_state + GPIO | pfc_relay_command / pfc_state | bool,enum；pfc | 功率时序、故障 | 部分实现 |
| LLC_EN / PB15 | GPIO direct | llc_enable_command | bool；power | 功率时序、故障 | 部分实现 |
| OUT_RELAY / PA9 | GPIO direct | output_relay_command | bool；power | 输出连接/停机 | 部分实现 |
| LLC_FAULT_CHECK / PB12 | protect_fault_active_hw / s_fault_latched | llc_hw_fault_active / fault_latched | bool；protect | 安全停机、CAN | 已实现 |
| HARD_FAULT_CLR / PB14 | protect_clear_fault | hard_fault_clear_request | event；protect | 故障恢复 | 部分实现 |
| FAN_CTL / PC12 | GPIO初始化 | fan_command_duty | duty；thermal | 风扇驱动 | 待实现 |
| RED/GREEN_LED / PC8/PC9 | GPIO direct | indicator_state | enum；indicator | 用户显示 | 部分实现 |
| CAN_RXD/TXD / PA11/PA12 | s_rx_cmd / s_rx_flag / s_last_rx_ms | charger_command / can_rx_valid / can_rx_age_ms | 线值+ms；can | power、故障、诊断 | 协议阻塞 |
| SCL/SDA/WP1 / PB6/PB7/PB5 | 仅 BOARD_* 宏 | nvm_state / nvm_valid / wp_active | enum,bool；nvm | 标定、身份、故障记录 | 待实现 |

## 4.6 CAN 字段到控制变量对应

| 帧/字节 | 当前线变量 | 工程变量 | 换算 | 使用点 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMS_CONTROL B0..1 | s_rx_cmd.vout_set_x10 | s_voltage_reference_v / cv_ref_v | raw × 0.1 V | power_supervisor_set_references | 已解析 |
| BMS_CONTROL B2..3 | s_rx_cmd.iout_set_x10 | s_current_reference_a / cc_ref_a | raw × 0.1 A | power_supervisor_set_references | 已解析 |
| BMS_CONTROL B4 | s_rx_cmd.enable | s_enable_requested | 0=false，非0=true | power_supervisor_request | 代码缺陷 |
| STATUS B0..1 | g_adc_multi.vout_v | vout_dV_u16 | V × 10，LE | can_comm_tx_status | 已发送 |
| STATUS B2..3 | g_adc_multi.iout_a | iout_dA_u16 | A × 10，LE | can_comm_tx_status | 已发送 |
| STATUS B4 | g_charger_state | charger_state_u8 | 枚举直传 | can_comm_tx_status | 需冻结 |
| STATUS B5 | g_fault | fault_code_u8 | 枚举直传 | can_comm_tx_status | 需冻结 |
| STATUS B6..7 | g_adc_multi.vbat_v | vbat_dV_u16 | V × 10，LE | can_comm_tx_status | 已发送 |

CAN 现状：0x1801/0x1802 超出 11 位标准帧范围的问题仍待解决，但当前固件已整体禁用 CAN（main.c 注释 can_comm_init/poll，联调设计意图）；CAN 集成阶段必须先冻结帧格式/ID，再恢复收发。

# 5. 调度、中断与运行时约束

| 周期/事件 | 任务 | 允许内容 | 预算/约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 µs / 5 kHz | ADC monitor tick | 检查上一 DMA 帧、复制、累积 AC 样本、触发下一帧 | 不补跑；不 printf；建议 <40 µs |
| 1 ms / 1 kHz | monitor_protect | 辅助换算、软件保护、PFC/LLC 时序 | 单标志；不补跑；建议 <200 µs |
| 10 ms | command/fast CAN | 命令超时、快速状态、风扇初级控制 | 非阻塞 |
| 20~100 ms | CAN TX / diagnostics | 周期报文、温度、统计 | 按优先级错峰 |
| 100~1000 ms | NVM/log | 延迟写入、寿命管理、健康统计 | 充电关键阶段禁止长阻塞 |
| CAN RX/TX IRQ | can_drv | 搬运帧到环形队列 | ISR 不解析业务 |
| 硬故障 IRQ/轮询 | protect | 立即标记并进入安全状态 | 优先级高于通信 |

当前调度决策：5 kHz 和 1 kHz 都采用“只保留最新一个待执行标志”的策略。主循环繁忙时丢弃旧节拍并计数，禁止背靠背补采样，避免破坏交流 RMS 的时间均匀性和状态机时间语义。

## 5.1 中断优先级建议

- 硬件故障/紧急关断输入（最高）：只做安全动作和置位。

- ADC DMA 完成或 5 kHz 节拍：确保采样完整性，不做浮点复杂处理亦可在主循环完成。

- CAN RX/TX：快速搬运，避免溢出。

- SysTick 1 ms：时间基准与任务标志。

- UART TX、低优先级诊断（最低）。

# 6. 功率上电、充电与停机状态机

## 6.1 当前代码状态机

| 当前枚举 | 当前进入条件/动作 | 实际后继 | 实现判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAIN_STEP_INIT | 全局初值；main 完成初始化后不再停留 | STANDBY | 已使用 |
| MAIN_STEP_STANDBY | 功率输出全关；enable 且 vbat≥10 V 时 pfc_enable | PRECHARGE | 部分实现 |
| MAIN_STEP_PRECHARGE | pfc_is_ready 后写参考并拉高 LLC_EN | CC | 阻塞：case 末尾缺 break，会直接落入 CC 逻辑 |
| MAIN_STEP_CC | VOUT>10 V 时吸合 OUT_RELAY；1.5 s 未建立则故障 | STANDBY/FAULT | 部分实现；未做恒流阶段判据 |
| MAIN_STEP_CV | 仅有枚举 | default->STANDBY | 待实现 |
| MAIN_STEP_TRICKLE | 仅有枚举 | default->STANDBY | 待实现 |
| MAIN_STEP_FINISHED | 仅有枚举 | default->STANDBY | 待实现 |
| MAIN_STEP_FAULT | protect_set_fault 进入；输出关闭并亮红灯 | 保持FAULT | 部分实现；无授权恢复流程 |

P0 缺陷闭环复核（2026-09-03）：power_supervisor_request(enable) 参数赋值、PRECHARGE fall-through 均已修复（enter_state 同态幂等守卫 + 一次性动作重构）；llc_enable()/llc_disable() 低有效极性封装已落地。当前剩余最高优先级为第八节/第十节：main.h 引脚宏修正与 active_hw 恢复。

## 6.2 目标量产状态机

| 状态 | 目的 | 主要动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT_SAFE | 复位入口 | 所有功率输出关闭；参考最小；建立时基 | 外设基本初始化完成 |
| SELF_TEST | 启动自检 | ADC/故障脚/参数 CRC/CAN/I²C 可选检测 | 自检通过 -> STANDBY；否则 FAULT |
| STANDBY | 等待命令 | 继电器断开，LLC 关闭，周期上报 | 合法使能命令 + 输入正常 |
| PFC_PRECHARGE | 输入预充 | 吸合/等待 PFC 继电器；确认 AC 与母线趋势 | 达到预充时间和母线条件 |
| PFC_READY | PFC 建压 | 等待母线进入窗口并持续稳定 | 稳定计时完成 -> LLC_START |
| LLC_START | LLC 软启动 | CV/CC 参考安全起点，置 LLC_EN，按斜率爬升 | VOUT 建立且无故障 |
| OUTPUT_CONNECT | 输出连接 | 检查 VOUT/VBT 压差，吸合 OUT_RELAY | 压差/时间满足 -> CHARGING |
| CHARGING_CC | 恒流阶段 | 使用目标电流参考，受温度/输入功率降额 | 电压达到 CV 切换阈值 |
| CHARGING_CV | 恒压阶段 | 保持目标电压，监控电流下降 | 终止电流+持续时间 -> COMPLETE |
| COMPLETE | 充电完成 | 参考降至安全，断输出/LLC/PFC，保持状态上报 | 新命令或回待机 |
| STOPPING | 受控停机 | 按经过验证的顺序降参考、断继电器和使能 | 安全完成 -> STANDBY |
| FAULT_LATCHED | 故障锁存 | 立即安全状态，保存首故障快照，上报 | 故障源消失 + 授权清除 |
| FAULT_CLEAR | 故障清除 | HARD_FAULT_CLR 脉冲 + settle + 重检 | 通过 -> SELF_TEST；失败 -> FAULT |

## 6.3 使能互锁条件

无硬件故障锁存；软件故障位图为空；ADC 自检通过。

AC RMS 在允许范围内并持续稳定；BUS 电压、VOUT、VBT 没有不合理值。

所有关键温度低于启动允许阈值；风扇策略可用。

CAN 控制模式下命令有效且未超时；本地调试模式必须有显式编译配置和物理授权。

CV/CC 目标在产品允许范围内；校准数据 CRC 和版本有效，否则使用受限默认值或禁止启动。

## 6.4 停机顺序原则

停机顺序必须通过输出电容、继电器电弧和 NCP4390 行为验证后冻结。建议软件将“参考降额、断 OUT_RELAY、关 LLC_EN、断 PFC 继电器”拆成带超时的独立步骤，不在同一 1 ms 周期同时动作。紧急硬故障则优先立即关 LLC_EN/参考，继电器动作作为后续隔离。

# 7. ADC 测量与物理量换算

## 7.1 快速扫描序列

| Rank | ADC 通道/引脚 | 变量 | 用途 | 更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PA1 / CH1 | ac_vol_raw | AC 瞬时值与 RMS | 5 kHz |
| 1 | PA3 / CH3 | bus_vol_raw | PFC 母线 | 5 kHz 快照；1 kHz 换算 |
| 2 | PA5 / CH5 | vout_raw | 输出电压 | 同上 |
| 3 | PA6 / CH6 | isense_raw | 输出电流 | 同上 |
| 4 | PC5 / CH15 | vbt_raw | 电池端电压 | 同上 |

ADC0 采用扫描 + DMA 五通道整帧。adc_multi_copy_if_ready() 已使用 DMA Full Transfer Flag 作为一致性条件；但 main.c 当前调用 adc_multi_copy() 后无条件执行 adc_ac_sample_fast()，当 DMA 未完成时仍会重复累计旧的 ac_vol_raw。应让 copy 返回 bool，并仅在 true 时累计样本与触发下一帧。关 CPU 中断不能冻结 DMA。

## 7.2 AC 真有效值算法

wf4(2) AC 采样为 4×330kΩ+5.1kΩ 分压后经 NSI1311（增益 1）送入 PA1；REF_1V65 中点已取消，波形为全波整流单极性信号。

换算公式：RMS = sqrt(E[raw²])（不减均值——整流波形无直流中点）；VAC_RMS = RMS_raw × VREF / ADC_RESOLUTION / KAC × CAL，KAC = 5100/(4×330000+5100)。

s_ac_raw_sum        += raw;

s_ac_raw_square_sum += (uint64_t)raw * raw;

mean_raw             = sum / N;

variance_raw         = sum_sq / N - mean_raw * mean_raw;

vac_rms              = sqrt(max(variance_raw, 0)) * Vref / ADC_FS / Kac * Cal;

5 kHz × 200 ms = 1000 个样本，窗口同时包含 50 Hz 的 10 周期和 60 Hz 的 12 周期。

整流波形算法无需累加均值项；若恢复中点偏置设计（双极波形），才需要 sqrt(E[raw²]−E[raw]²) 与均值累加。

ac_vol_inst_v 使用上一完整窗口的实测均值作为中点；ac_vol_v 每 200 ms 更新一次。

当前 AC_RMS_WINDOW_SAMPLES 固定写成 5000/5；若 ADC_MONITOR_SAMPLE_HZ 改成 2~4 kHz，窗口不再是200 ms。应改为 ADC_MONITOR_SAMPLE_HZ/5，并增加整除编译检查。

若 5 kHz 发生持续丢节拍，1000 点不再严格等于 200 ms，应增加窗口时间戳或改为 TIMER TRGO -> ADC -> DMA 硬件链路。

高线电压量程风险：按 R240=5.1 kΩ 计算，264 Vac 对应隔离放大器输入峰值约 1.44 V，已接近器件典型削顶范围；230 Vac 也可能超过保证线性范围。软件标定不能修复削顶，需通过实测确认，必要时将 R240 调整为约 3.9 kΩ 并同步更新 AC_DIV_RATIO。

## 7.3 直流电压、电流与温度

| 物理量 | 基本公式 | 滤波 | 诊断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母线/输出/电池电压 | V = raw×VREF/FS×(Rtop+Rbot)/Rbot | 1 kHz IIR + 原始快照 | 开路、饱和、跳变、比值不合理 |
| 输出电流 | I = (Vadc - Voffset)/(Rshunt×Gain) | 快速峰值 + 1 kHz IIR | 零点漂移、反向值、饱和 |
| NTC 温度 | Rntc = Rpull×V/(VREF-V)，Beta/查表换算 | 10~100 ms 低通 | 开路、短路、变化率异常 |
| 风扇电流 | 按采样电阻/放大倍数换算 | 100 ms 平均 | 开路、堵转、过流 |

标定要求：VREF、分压电阻、隔离放大器增益/偏置、分流电阻、放大倍数和 NTC 参数均须进入版本化标定结构。特别注意：VOUT/VBT 分压图纸值（4×30k+5.1k）与 main.h（240k/4.7k）不一致（D-11），标定前必须实测分压链冻结系数。

# 8. 参考量、继电器、风扇与指示控制

## 8.1 CV/CC/BUS_VOL_ADJ 输出

| 输出 | 生成方式 | 输入值 | 软件处理 | 失效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUR_PWM | 定时器 PWM + RC/运放 | 目标充电电流 | 单位换算、校准曲线、限幅、斜率、故障最小值 | 最小电流/关闭 |
| CV_PWM | 定时器 PWM + RC/光耦/反馈 | 目标充电电压 | 单位换算、校准曲线、限幅、斜率 | 安全低值 |
| BUS_VOL_ADJ | PWM-to-DC | 母线目标偏移/轻载降额 | 仅在许可状态启用；变化率限制 | 标定安全占空比 |

推荐使用分段线性标定 duty = f(工程值)，而不是在业务层散布固定比例。每次设定应返回实际限幅后的值，并记录限幅原因。PWM 频率应远高于管理环频率且满足 RC 纹波要求；具体频率以原理图滤波和样机波形确认。

## 8.2 继电器管理

PFC 与输出继电器分别建立命令、预计物理状态和时间戳。原理图未看到辅助触点反馈，因此软件只能推断，不可诊断焊死到 SIL 等级。

设置最小吸合/释放时间，禁止 1 ms 状态抖动导致反复动作。

输出继电器吸合前检查 VOUT 与 VBT 压差；断开前按测试确定是否先降电流。

故障停机后设置重启冷却/母线放电等待，防止高压残留下重复启动。

## 8.3 风扇与 LED

| 对象 | 控制策略 | 诊断/显示 |
| --- | --- | --- |
| FAN_CTL | 按最高关键温度分段/PWM 控制；故障或传感器异常可强制全速 | FAN_CS 与命令关联，检测开路、堵转、过流 |
| 红 LED | 待机/故障使用固定或闪码 | 故障锁存优先级最高 |
| 绿 LED | 运行/充电稳定亮，启动阶段慢闪 | 不得与红灯产生含义冲突 |

# 9. 保护与故障管理

## 9.1 分层保护

| 层级 | 典型响应 | 实现 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 器件/驱动 | ns~µs | MOS/驱动器/模拟 IC 内部保护 | 限制器件瞬态应力 |
| L1 硬件锁存 | µs | 比较器/逻辑 -> LLC_FAULT_CHECK | 立即关断并锁存 |
| L2 软件快速保护 | 0.2~1 ms | ADC/数字输入阈值与去抖 | 补充 OVP/OCP/掉电/异常 |
| L3 系统诊断 | 10~1000 ms | 通信、风扇、传感器、时序、效率一致性 | 避免慢性失效和错误运行 |

## 9.2 故障处理流程

- 采集原始故障源并去抖；硬件锁存故障无需软件延迟确认。

- 首次进入故障时冻结首故障快照：状态、AC/Bus/Vout/Vbat/Iout、四温度、CAN 状态、时间戳。

- 立即执行 board_force_safe_state()；禁止多个模块分别操纵使能和继电器。

- 锁存故障位和发生计数；向 CAN 发送事件并进入周期故障上报。

- 只有故障源消失、冷却/放电时间完成且获得授权后，才允许 HARD_FAULT_CLR 脉冲。

- 清除后等待 settle，再回 SELF_TEST；限定自动重试次数，超过后要求人工/整车清除。

## 9.3 建议故障字

| 位 | 故障 | 判据 | 动作 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AC_UV/OV | 输入过低/过高 | 禁止启动或受控停机 | 自动，带回差 |
| 1 | BUS_UV/OV | 母线异常 | OV 紧急；UV 受控 | 按故障等级 |
| 2 | VOUT_UV/OV | 输出异常 | OV 紧急；UV 超时 | 受限 |
| 3 | IOUT_OC/SHORT | 过流/短路 | 硬件优先 + 软件锁存 | 人工/授权 |
| 4 | TEMP_CASE/PFC/TR/LLC | 关键部件过温 | 降额或停机 | 冷却后 |
| 5 | LLC_HW_FAULT | PB12 活动 | 立即安全状态 | 硬清除流程 |
| 6 | FAN_OPEN/STALL/OC | 风扇故障 | 降额或停机 | 条件恢复 |
| 7 | ADC_IMPLAUSIBLE | 饱和、跳变、参考异常 | 禁止/停机 | 自检后 |
| 8 | CAN_TIMEOUT/BUS_OFF | 控制通信丢失 | 停止接收新功率；按策略停机 | 通信恢复+授权 |
| 9 | NVM_CRC/I2C | 标定或存储无效 | 受限默认或禁止启动 | 重新标定 |
| 10 | SCHED_OVERRUN | 连续丢节拍 | 告警/降级/停机 | 负载恢复 |
| 11 | WATCHDOG_RESET | 前次运行异常复位 | 保持安全并上报 | 人工/策略 |

# 10. CAN 通信原理与协议设计

## 10.1 CAN 的作用与物理原理

CAN 是 OBC 与 VCU/BMS/上位机之间的实时控制与状态通道。总线采用 CANH/CANL 差分传输，ISO1050 隔离 MCU 地与外部总线地，降低高压功率系统的共模干扰和地环路风险。原理图端包含 120 Ω 终端、共模扼流圈与 TVS；终端是否装配必须按节点所在总线端点决定。

显性位覆盖隐性位，因此 ID 数值越小，仲裁优先级越高；紧急故障报文应使用较高优先级 ID。

经典 CAN 一帧包含 SOF、仲裁、控制、0~8 字节数据、CRC、ACK、EOF；节点使用错误计数器进入 Error Active、Error Passive 或 Bus-Off。

CAN 自带位级仲裁、CRC、ACK 和错误帧，但应用层仍需 alive counter、超时、范围检查和必要的端到端校验。

当前固件配置为 500 kbps；帧格式和 ID 必须先修复并由客户 CAN 矩阵冻结。

## 10.2 当前代码协议与实现状态

| 项目 | 当前代码 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 物理/位时序 | CAN0，PA11/PA12，20 TQ，500 kbps，BS1=15、BS2=4、SJW=1 | 已实现；需示波器复核采样点与时钟 |
| 接收命令 | ID 0x1802；B0..1电压0.1V，B2..3电流0.1A，B4使能；DLC≥6 | 字段已解析；ID/帧格式阻塞 |
| 状态发送 | ID 0x1801；100 ms；VOUT、IOUT、state、fault、VBAT | 已调用；ID/帧格式阻塞 |
| 超时 | 3 s 未收到有效控制帧置 s_can_timeout | 已实现；数值待整车确认 |
| 过滤器 | FIFO0 仅匹配 BMS_CONTROL | 已有骨架；需在修正帧格式后复核寄存器位布局 |
| E2E | 无 alive、CRC、序列检测、重复/乱序处理 | 待实现 |
| 错误管理 | 无 Bus-Off、Error Passive、邮箱满、发送失败处理 | 待实现 |
| 并发 | RX ISR 直接写多字段 s_rx_cmd，主循环用 s_rx_flag 读取 | 部分实现；需临界区/双缓冲，避免撕裂 |

当前 ID 不合法：0x1801 和 0x1802 大于 11 位标准帧最大值 0x7FF，而代码写入 tx_sfid/rx_sfid。若沿用 0x180x，应改为扩展帧 efid；若坚持标准帧，必须重新分配 ID。

## 10.3 目标驱动层设计

| 功能 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 位时序 | 由 PCLK 和目标 500 kbps 计算 Prescaler/BS1/BS2/SJW；采样点建议约 75~87.5%，必须用实际时钟复核 |
| 接收过滤 | 只接收命令/诊断 ID；量产禁止全接收导致 CPU 被无关报文占用 |
| RX 中断 | 只读取 FIFO、附时间戳、放入环形队列；队满计数并保留高优先级命令 |
| TX | 按优先级队列发送；故障 > 状态 > 测量 > 调试；处理邮箱满和发送超时 |
| 错误管理 | 统计 TEC/REC、错误被动、Bus-Off；Bus-Off 时安全降级并按整车策略恢复 |
| 看门狗 | 每个控制报文独立超时；无效 CRC/alive 不刷新超时计时器 |

## 10.4 建议应用层报文矩阵（待客户确认）

非冻结协议：下表是为了让软件模块、测试工具和 DBC 可以并行开发的建议草案，不代表客户已批准 ID。收到正式 CAN Matrix/DBC 后应以正式版本替换。

| 建议 ID | 名称 | 方向 | 周期 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x180 | OBC_Status | OBC->VCU | 20 ms | 状态、使能、充电阶段、降额、alive |
| 0x181 | OBC_Meas1 | OBC->VCU | 50 ms | AC RMS、母线、输出电压、电流 |
| 0x182 | OBC_Temp | OBC->VCU | 100 ms | 四温度、风扇命令/电流 |
| 0x183 | OBC_Fault | OBC->VCU | 20 ms/事件 | 故障位、首故障、严重度、alive |
| 0x280 | VCU_Command | VCU->OBC | 20 ms | Enable、Stop、Clear、模式、alive |
| 0x281 | VCU_Setpoint | VCU->OBC | 20 ms | 目标电压、目标电流、功率限制 |
| 0x282 | VCU_Diag | VCU->OBC | 按需 | 诊断会话、参数读取/写入请求 |

## 10.5 推荐字节定义示例

| 报文 | Byte | 信号 | 缩放/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCU_Command | 0 | Control | bit0 Enable; bit1 Stop; bit2 Clear | Clear 采用上升沿并受状态许可 |
| VCU_Command | 1 | Mode | 0 standby; 1 charge; 2 service | service 需物理授权 |
| VCU_Command | 6 | Alive | 0~15 | 每帧递增，跳变检测 |
| VCU_Command | 7 | E2E | CRC8 或加和 | 算法/多项式待客户确认 |
| VCU_Setpoint | 0..1 | V_target | 0.1 V/bit, LE | 范围由产品参数限制 |
| VCU_Setpoint | 2..3 | I_target | 0.1 A/bit, LE | 负值不允许 |
| VCU_Setpoint | 4..5 | P_limit | 10 W/bit, LE | 可选 |
| OBC_Meas1 | 0..1 | Vac_rms | 0.1 V/bit, LE | 0xFFFF=无效 |
| OBC_Meas1 | 2..3 | Vbus | 0.1 V/bit, LE | 0xFFFF=无效 |
| OBC_Meas1 | 4..5 | Vout | 0.01 V/bit, LE | 分辨率按范围确认 |
| OBC_Meas1 | 6..7 | Iout | 0.01 A/bit, LE | 分辨率按范围确认 |

## 10.6 命令安全与超时

Enable 必须连续收到若干有效帧且所有互锁满足；单帧 Enable 不直接打开 LLC。

推荐控制报文 100 ms 预警、500 ms 失效；具体数值与整车网络负载共同确认。

超时后冻结设定值不是安全策略；应进入受控降功率/停机并上报 CAN_TIMEOUT。

ClearFault 不能直接操作 HARD_FAULT_CLR；只提交请求，由 fault_manager 检查故障源和状态。

接收到超范围设定值时拒绝或限幅，并在状态报文中回送原因。

# 11. I²C 原理与数据存储设计

## 11.1 硬件现状与用途

GD32F303 的 PB6/PB7 可配置为 I²C SCL/SDA，PB5 标注 WP1，典型用途是串行 EEPROM 的写保护。当前 Main wf3 页未显示具体 I²C 从设备、地址脚和上拉电阻，因此本设计将 I²C 定义为“预留能力”。如果后续接 EEPROM，可用于序列号、校准、参数、累计运行时间和故障计数；若无器件，驱动必须保持关闭且不得阻塞启动。

当前实现状态：待实现：main.h 仅定义 BOARD_I2C_SCL/SDA/WP 宏；0824 工程没有 i2c_drv、EEPROM/NVM、CRC、双副本、WP 控制或总线恢复调用。I²C 标准外设库被工程编译不代表项目功能已实现。

## 11.2 I²C 工作原理

SCL 和 SDA 为开漏/开集电极总线，所有器件只拉低，总线高电平由外部上拉电阻形成。

空闲时 SCL/SDA 均高；SCL 高时 SDA 从高到低形成 START，从低到高形成 STOP。

主机发送 7 位地址 + R/W 位，每个字节后第 9 个时钟由接收方 ACK（拉低）或 NACK（保持高）。

写 EEPROM 一般包含器件地址、存储地址、数据、STOP；器件内部写周期期间可能 NACK，应使用 ACK Polling 而不是固定长延时。

读操作常用 Dummy Write 写入内部地址，随后 Repeated START 切换为读。

随机读：START -> SLA+W -> ACK -> MemAddr -> ACK

-> REPEATED START -> SLA+R -> ACK -> Data -> NACK -> STOP

页写：  START -> SLA+W -> ACK -> MemAddr -> ACK -> Data... -> ACK -> STOP

-> ACK Polling，直到器件重新应答

## 11.3 I²C 驱动状态机

| 状态 | 动作 | 超时/错误处理 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 等待事务；检查 bus busy | 持续 busy -> GPIO 总线恢复 |
| START | 产生起始条件 | 超时 -> STOP/复位外设 |
| ADDR | 发送 7 位地址与 R/W | NACK -> 设备不存在/忙 |
| TX/RX | DMA 或中断搬运数据 | 仲裁丢失、NACK、BERR 计数 |
| STOP | 结束事务并释放总线 | 确认 BUSY 清除 |
| RECOVERY | SCL GPIO 输出 9 个脉冲，再产生 STOP | 仍失败 -> 禁用 I²C 并上报 |

非阻塞要求：I²C 页写和 ACK Polling 不能在 1 ms 管理任务中 busy-wait。事务由状态机推进，调用者通过完成回调/状态查询取得结果。

## 11.4 建议 EEPROM 数据布局（待器件容量确认）

| 区域 | 建议偏移 | 内容 | 完整性/写入策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 0x0000 | Magic、格式版本、长度、板号 | CRC32；只在格式迁移写 |
| Identity | 0x0040 | 序列号、硬件版本、生产日期 | WP1 保护；工厂写 |
| Calibration A/B | 0x0100/0x0200 | ADC 零点/增益、PWM 标定、NTC 参数 | 双副本、序号、CRC32、原子切换 |
| Config A/B | 0x0300/0x0400 | 阈值、回差、超时、CAN 节点配置 | 双副本、范围检查 |
| Counters | 0x0500 | 运行小时、启动次数、故障计数 | 磨损均衡/延迟批量写 |
| Last fault | 0x0600 | 首故障快照 | 故障事件写；限制频率 |

## 11.5 WP1 写保护

PB5/WP1 应由 nvm 模块统一控制。量产运行默认保持写保护；只有在安全待机、输出关闭、写入授权和供电稳定时才解除。写入完成并验证 CRC 后立即恢复写保护。若 WP1 实际为硬件上拉/固定脚，软件配置需相应删除。

# 12. UART、SWD、看门狗与启动自检

## 12.1 UART 与 SWD

PB10/TXD、PB11/RXD 连接 J4，可用于工装、日志和参数标定；生产版应限制危险命令并支持关闭调试输出。

PA13/PA14 为 SWD，J5 提供 SWD_CLK、SWD_DIO、NRST、3.3 V 和 GND。量产是否锁定调试口由安全策略决定。

printf 必须走非阻塞缓冲；不得在 5 kHz/1 kHz 中断中格式化浮点或阻塞发送。

## 12.2 启动顺序

- CPU 复位后立即执行最小 board_force_safe_state。

- 初始化时钟、NVIC、SysTick；验证系统时钟是否在允许范围。

- 初始化 GPIO、PWM 安全占空比、ADC/DMA、保护输入、CAN、可选 I²C/UART。

- 读取并验证 NVM；检查复位原因、看门狗标志和上次故障。

- 多次采样确认 ADC 不饱和、REF_1V65 中点合理、关键温度/电压不越界。

- 确认 LLC_FAULT_CHECK 未活动；必要时只在授权流程中清除。

- 启动 5 kHz 定时器和 1 kHz 管理任务，进入 STANDBY。

## 12.3 独立看门狗

IWDG 只在所有关键任务健康时喂狗。推荐健康条件包括：1 ms 任务最近完成、ADC 帧在限定时间内更新、CAN 驱动未死锁、状态机状态有效。禁止在定时器中断无条件喂狗，否则主循环卡死仍会被掩盖。复位后必须保持功率关闭并上报 WATCHDOG_RESET。

# 13. 软件模块接口与数据结构

## 13.1 核心数据结构

typedef struct {

uint32_t timestamp_ms;

float vac_rms_v, vac_inst_v, vbus_v, vout_v, vbat_v, iout_a;

float t_case_c, t_pfc_c, t_tr_c, t_llc_c, fan_current_a;

uint32_t valid_mask;

uint32_t adc_frame_seq;

} measurement_snapshot_t;

typedef struct {

bool enable;

bool stop;

bool clear_fault;

float target_v;

float target_i;

float power_limit_w;

uint32_t rx_timestamp_ms;

uint8_t alive;

} charger_command_t;

typedef struct {

uint32_t active_bits;

uint32_t latched_bits;

uint16_t first_fault;

uint32_t first_fault_ms;

measurement_snapshot_t freeze_frame;

} fault_status_t;

## 13.2 当前源码主要 API

| 模块 | 当前接口 | 调用关系/状态 |
| --- | --- | --- |
| adc_dma | adc_multi_init_dma/start/trigger_fast/copy/sample_aux_1khz; adc_ac_sample_fast | main 初始化、5 kHz和1 kHz调用；copy返回值接口需收敛 |
| protect | protect_init/tick_1khz/set_fault/clear_fault | main和power调用；温度/快照/恢复待补 |
| pfc_control | pfc_init/enable/disable/tick_1khz/is_ready | power_supervisor驱动；建压稳定判据不完整 |
| llc_control | power_supervisor_* | 1 kHz状态机；存在enable参数和case fall-through缺陷 |
| pwm_llc | cv_pwm_* / cc_pwm_* | 参考初始化和更新；标定/斜率待补 |
| can_comm | init/poll/tx_status/get_cmd/timeout | RX ISR+主循环；ID格式、E2E、Bus-Off待修 |
| debug_printf | init/printf/tx_task/buffer_used | 主循环排空；最坏阻塞时间需限制 |

## 13.3 目标量产 API

| 模块 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| board | board_force_safe_state() | 唯一的全局安全动作；可在任何状态调用 |
| measurement | measurement_tick_fast()/tick_1ms()/get_snapshot() | 采样、换算与只读快照 |
| protect | protect_tick_1ms()/fault_latch()/request_clear() | 故障检测、锁存、清除授权 |
| reference | reference_set_cv_v()/set_cc_a()/ramp_tick() | 工程值到 PWM 的标定、限幅与斜率 |
| power | power_supervisor_tick_1ms() | PFC/LLC/继电器时序 |
| can | can_protocol_rx()/tx_tick()/get_command() | 协议解析、超时与周期上报 |
| nvm | nvm_load()/request_commit()/tick() | 双副本、CRC、非阻塞写 |
| diag | diag_event()/diag_get_stats() | 事件、计数器、运行健康度 |

## 13.4 错误码约定

底层驱动返回明确错误：OK、BUSY、TIMEOUT、NACK、CRC、RANGE、NOT_READY、HW_FAULT。

禁止用 bool 隐藏错误原因；业务模块将驱动错误映射为诊断事件或故障。

不可恢复错误进入安全状态；可恢复错误采用有限次数重试和退避，不允许无限循环。

# 14. 参数、标定和版本管理

| 参数组 | 示例 | 所有者 | 修改权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品范围 | AC/Vout/Iout 上下限、功率等级 | 系统工程 | 编译/签名参数 |
| 保护阈值 | OV/UV/OCP/OTP、回差、去抖 | 系统+测试 | 标定版本控制 |
| 时序 | 预充、母线稳定、继电器、故障清除 | 系统+硬件 | 标定 |
| 测量标定 | offset/gain/分压/NTC | 生产/测试 | 工厂模式 + WP |
| 通信 | ID、周期、超时、节点地址 | 整车网络 | DBC/配置 |
| 身份 | SN、HW/SW 版本、日期 | 生产 | 一次写/受保护 |

每个标定块包含 magic、结构版本、长度、单调序号和 CRC32。加载时优先选择序号最新且 CRC/范围有效的副本；结构版本变化通过显式迁移函数处理，禁止直接把旧结构按新结构解释。

# 15. 诊断、日志与可观测性

| 统计/日志 | 用途 | 采集频率/触发 |
| --- | --- | --- |
| s_adc_monitor_tick_drop_count | 判断 5 kHz 主循环是否承载不足 | 每次丢节拍 |
| s_tick_drop_count | 判断 1 ms 管理任务是否超时 | 每次覆盖待执行标志 |
| ADC frame age/seq | 识别 DMA 停止或旧数据复用 | 每帧 |
| CAN RX/TX/overrun/bus-off | 网络健康与容量 | 每帧/事件 |
| 状态迁移日志 | 复现启动停机和故障 | 每次状态变化 |
| 首故障 freeze frame | 客户问题定位 | 首次故障 |
| 峰值/最值 | 温升、输入、母线、输出极值 | 运行期统计 |
| 复位原因 | 看门狗、掉电、软件复位 | 每次启动 |

日志限流：串口和 CAN 调试日志必须限频。高频故障只能记录首次与计数，避免故障风暴占满总线或 EEPROM。

# 16. 测试、验证与验收

## 16.1 单元与静态测试

RMS：0 V、90/220/230/264 Vac 合成波形，叠加中点偏置和噪声，验证误差与溢出。

换算：ADC 边界码、分母边界、NTC 开短路、电流零点和负值处理。

状态机：每个状态的正常、超时、故障和取消路径；验证非法状态进入安全故障。

CAN：alive、CRC、超时、重复帧、错序、超范围、Bus-Off、RX 队列满。

I²C：NACK、忙、页边界、掉电中断、CRC 错、SDA 卡低与 9 脉冲恢复。

NVM：双副本损坏、版本迁移、写入中掉电和磨损限制。

静态分析：MISRA-C 规则集、栈深、整数溢出、浮点 NaN/Inf、并发共享变量。

## 16.2 台架/HIL 验证

| 编号 | 项目 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 安全上电 | 所有输出初始安全；不出现继电器毛刺/LLC_EN 脉冲 |
| T02 | AC 扫描 | 90~264 Vac 测量、UV/OV 回差和掉电停机符合标定 |
| T03 | PFC 建压 | 继电器时序、母线稳定条件、超时路径正确 |
| T04 | LLC 软启动 | 参考斜坡、VOUT 建立、无过冲/误吸合 |
| T05 | CC/CV | 设定值到输出的校准、切换平滑、限幅生效 |
| T06 | 硬故障 | 故障到安全动作延时；锁存、快照、清除流程 |
| T07 | 温度/风扇 | 降额、停机、开路/堵转诊断 |
| T08 | CAN 抗扰 | 超时、Bus-Off、错误帧、总线高负载下安全行为 |
| T09 | I²C/NVM | 有/无设备、写保护、掉电恢复、寿命策略 |
| T10 | CPU 负载 | 5 kHz/1 kHz 丢节拍在限值内；最坏日志/CAN 下看门狗不误复位 |
| T11 | 掉电/棕断 | 所有功率输出安全，参数不损坏，复位原因可诊断 |
| T12 | EMC 注入 | CAN、ADC、GPIO 抗扰；误码不导致误使能 |

## 16.3 交付验收件

源码、Keil 工程、可追溯 HEX/AXF/MAP、编译器与 Pack 版本。

冻结的 CAN Matrix/DBC、信号缩放/端序/超时/E2E 定义。

标定参数表、测量校准记录、硬件/软件版本对应关系。

单元测试、静态分析、台架/HIL、保护延时和故障注入报告。

版本发布说明、已知限制、故障码说明和升级/回退方法。

# 17. 当前实现差距与开发排程

当前源码状态（2026-09-03）：v0.2.2 基础上已完成 P0-1 ADC 下溢补丁（饱和减法）、状态机 enter_state 重构、llc_enable/disable 低有效封装、启动自检失败可见化（FAULT+红灯）、看门狗 10s、PFC ON/OFF 命令移除。剩余 P0：① main.h 四处引脚宏修正（见修订摘要二）；② 母线 OVP（RUN 态空壳，移植 0917 方案）；③ 电流点校 + OCP 饱和兜底（24A 贴边 ADC 满量程 24.8A）；④ IWDG + CPU 异常关功率。随后冻结 CAN Matrix、VOUT 分压系数（D-11）、CC/CV 标定曲线与保护阈值。

| 优先级 | 工作包 | 输出物 | 责任 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 修复状态机代码 | request(enable)正确赋值；PRECHARGE增加break；补单元测试 | 软件 | 阻塞缺陷 |
| P0 | 修复CAN帧格式 | 0x180x改扩展帧或重新分配标准ID；过滤器和DBC一致 | 系统+软件 | 阻塞缺陷 |
| P0 | 修复ADC帧消费 | copy_if_ready返回true后才累计RMS；窗口跟随采样率 | 软件 | 阻塞缺陷 |
| P0 | 冻结CUR_PWM引脚 | PA0与原理图PB13/U17.34冲突关闭；更新Keil与文档 | 硬件+软件 | 硬件阻塞 |
| P0 | 完整安全状态机 | 建压稳定、软启、压差吸合、CC/CV/完成、受控停机、故障恢复 | 软件 | 部分实现 |
| P0 | 测量与保护 | 温度/风扇、标定、母线OVP、阈值回差、首故障快照 | 软件+测试 | 部分实现 |
| P0 | CAN量产协议 | 正式Matrix/DBC、alive/E2E、超时、Bus-Off、并发快照 | 系统+软件 | 部分实现 |
| P1 | 参考输出 | CV/CC/BUS_VOL_ADJ 标定与斜坡 | 硬件+软件 | 待标定 |
| P1 | I²C/NVM | 确认器件/上拉/地址；驱动、双副本与 CRC | 硬件+软件 | 硬件待确认 |
| P1 | 看门狗与复位 | IWDG健康门控、复位原因、上电安全保持 | 软件 | 待实现 |
| P1 | 诊断与工装 | UART 工装、参数、日志、生产校准 | 软件+测试 | 待实现 |
| P2 | 质量闭环 | 静态分析、HIL、EMC、发布流程 | 质量+测试 | 待建立 |

首要阻塞项：先修复 enable 参数、PRECHARGE fall-through、CAN ID/帧格式和DMA旧样本四项代码问题；并冻结 CUR_PWM 实际引脚。随后再冻结正式 CAN Matrix、输出范围、继电器/故障极性、I²C 器件、参考标定曲线和保护阈值。

# 附录 A：任务周期与超时汇总

| 项目 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ADC 监控采样 | 5 kHz / 200 µs | 忙时丢旧节拍，不补跑 |
| AC RMS 窗口 | 1000 点 / 200 ms | 50/60 Hz 整周期 |
| 保护/时序 | 1 kHz / 1 ms | 不补跑，记录丢节拍 |
| CAN 控制周期 | 20 ms（草案） | 正式矩阵覆盖 |
| CAN 控制预警/失效 | 100/500 ms（草案） | 需整车确认 |
| 故障清除脉冲 | TBD | 由硬件锁存电路验证 |
| 继电器吸合/释放等待 | TBD | 由器件和台架验证 |
| I²C 标准模式 | 100 kHz 建议 | 外设与总线电容确认后可 400 kHz |

# 附录 B：CAN 报文实现检查单

ID、帧格式、周期、发送偏差、端序、缩放、偏移、无效值已冻结。

每个控制报文定义 alive、E2E、超时、缺帧、重复帧和恢复行为。

故障报文优先级高于普通测量；总线负载和发送邮箱已评估。

DBC 与 C 代码由同一来源生成或自动一致性检查。

CANH/CANL 终端是否装配与整车拓扑一致；ISO_5V/ISO_GND 绝缘和 EMC 已验证。

# 附录 C：I²C 实现检查单

从设备型号、容量、7 位地址、页大小、地址字节数、写周期和耐久度已确认。

SDA/SCL 外部上拉已装配，并验证 tr ≈ 0.8473×Rp×Cb 不超过所选 I²C 模式的最大上升时间。

WP1 有效极性和硬件连接已确认；默认写保护。

驱动非阻塞，覆盖 NACK、BERR、ARLO、OVR、TIMEOUT 和总线恢复。

数据使用版本、长度、序号、CRC 和双副本；掉电注入验证通过。

# 附录 D：设计待确认事项

| 编号 | 待确认项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| D-00 | CUR_PWM 物理引脚：代码 PA0 与原理图 PB13/U17.34 冲突 | 错误引脚可能导致电流参考无效或误驱动 |
| D-01 | 正式 CAN Matrix/DBC 与节点角色 | 报文 ID、信号、超时、诊断 |
| D-02 | 输出额定/最大电压、电流、功率与充电终止策略；当前58 V、20 A与1.5 kW说明不一致 | 状态机、限幅、保护与热设计 |
| D-03 | AC/Bus/Vout/Vbat/Iout 实际分压与增益 | 测量公式和量程 |
| D-04 | LLC_FAULT_CHECK、HARD_FAULT_CLR、继电器和 LED 有效极性 | 安全 GPIO |
| D-05 | CV_PWM、CUR_PWM、BUS_VOL_ADJ 的频率和标定曲线 | 参考输出 |
| D-06 | I²C 从设备、地址、容量、页大小、上拉与 WP1 | NVM 是否启用 |
| D-07 | 所有保护阈值、回差、去抖、恢复和重试次数 | 故障管理 |
| D-08 | 继电器动作顺序和 VOUT/VBT 压差限制 | 寿命与安全 |
| D-09 | 看门狗窗口、复位策略、量产调试口策略 | 可靠性/安全 |
| D-10 | CAN 使用 11位标准帧还是29位扩展帧 | 0x1801/0x1802 当前无法作为标准帧ID |

# 结论

Main wf3 对软件的核心要求不是实现高频数字功率控制，而是把模拟 PFC/LLC 功率级组织成一个安全、可诊断、可通信的系统。量产固件必须围绕“安全输出默认关闭、硬件保护优先、状态机唯一控制、测量可追溯、CAN 命令有时效、I²C 存储可恢复”六条原则实现。本文可作为模块拆分、接口评审、代码实现、CAN/DBC 制作和测试用例设计的直接输入。